PervasiveDisplays EPD刷新指南

1	双色BW墨水屏刷新

1.1	Wide Small款(2.66inch)

刷新方向示意图

1.1.1	SPI时序

最高写入速度为20MHz，最高读取速度为2.5MHz

| 类型 | 寄存器 | 数据 | 单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI | 0x50 | 0x27 |  | 仅快速刷新 |
| SPI | 0x10 | 图像数据 | DTM1 | 旧图像快速刷新 |
| SPI | 0x13 | 图像数据 | DTM2 | 新图像快速刷新 |
| SPI | 0x50 | 0x07 |  | 仅快速刷新 |

      - SPI通信流程及时间要求

写操作流程图

读操作流程图

1.1.1.2	SPI必要的引脚

- SCLK - 串行接口时钟

- SDIN – 串行接口数据

- D/C# - 串行接口命令（低电平）/数据（高电平）脚

- CS# - 片选信号

    - 更新程序

- 开始屏幕供电

- 重置CoG设备

- 读取OTP数据

- 初始化CoG设备

- 发送图像数据

- 更新CoG设备

- 停止DC/DC

- 停止屏幕供电

      - 开始屏幕供电

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | POWER | 高电平 |  | 外部MOS电源设备 |
| GPIO | D/C | 高电平 |  | 数据（高） 命令（低） |
| GPIO | /RESET | 高电平 |  | 画布复位（低） |
| GPIO | CS# | 高电平 |  | SPI片选（低） |
| GPIO | BUSY | INPUT |  | 输入/浮空 |
| SPI | SCLK |  |  | SPI时钟 |
| SPI | SDIN |  |  | SPI数据 |

      - 复位CoG设备

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | POWER | 高电平 |  | 将电源至高 |
| Delay |  | 5 | ms | 确保电源稳定 |
| GPIO | RESET | 高电平 |  | 复位引脚至高 |
| Delay |  | 5 | ms |  |
| GPIO | RESET | 低电平 |  | 复位引脚至低 |
| Delay |  | 10 | ms |  |
| GPIO | RESET | 高电平 |  | 复位引脚至高 |
| Delay |  | 20 | ms |  |
| GPIO | BUSY | ? | 低电平 | 不可用状态 |
|  |  |  | 高电平 | 可用状态 |
| SPI | 0x00 | 0x0E |  | 软复位 |
|  | 0x12 | -- |  | 如果使用的是1.52inch |

使用 1.52 英寸时，BUSY 引脚规则被反转。在继续操作前，请等待 BUSY 变为低电平。

      - 读OTP数据

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | CS# | 低电平 |  | 选中 |
| GPIO | D/C# | 低电平 |  | 命令模式 |
| SPI | 0xA2 |  |  |  |
| GPIO | D/C# | 高电平 |  | 数据模式 |
| SPI |  | 读字节 |  | 读Dummy数据 |
| SPI |  | 读字节 |  | 判断是否为0xA5,是则为Bank0，否则为Bank1 |
| SPI |  | 读字节 |  | 继续读字节确定Bank地址 |
| SPI |  | 读2字节 |  | 读并写PSR数据 |
| GPIO | CS# | 高电平 |  | 取消选中 |

| 水墨屏尺寸 | 活动Bank | PSR[0]地址 | PSR[1]地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.54inch,2.66inch,2.7inch, 3.5inch,3.7inch,4.37inch | Bank0 | 0xFB4 | 0xFB5 |
|  | Bank1 | 0x1FB4 | 0x1FB5 |
| 2.06inch,2.13inch | Bank0 | 0xB1B | 0xB1C |
|  | Bank1 | 0x171B | 0x171C |
| 4.2inch | Bank0 | 0xB1F | 0xB20 |
|  | Bank1 | 0x171F | 0x1720 |

      - 初始化CoG设备（小尺寸）

1.54inch, 2.06inch, 2.13inch, 2.66inch, 2.7inch, 3.5inch, 3.7inch, 4.2inch and 4.37inch

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI | 0xE5 | 温度设置 |  | 普通刷新模式温度设置 |
|  |  | 温度设置 + 0x40 |  | 快速刷新模式温度设置 |
| SPI | 0xE0 | 0x02 |  | 活动温度 |
| SPI | 0x00 | PSR |  | 普通刷新模式温度设置 |
|  | 0x00 | PSR[0] ¦ 0x10 PSR[1] ¦ 0x02 |  | 快速刷新模式 |
| SPI | 0x50 | 0x07 |  |  |

温度计算方式

|  | 普通刷新模式 | 快速刷新模式 |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 普通刷新模式温度索引 | 快速刷新模式温度索引 |
| 范围 | -15℃ ~ 60℃ （步进值1℃） | 0℃ ~ 50℃ (步进值1℃) |
| 判断温度 | -15 <= tempC <= 60 | 0 <= tempC <= 50 |
| 温度值 | TSSET = tempC | TSSET = tempC |
| 最低温度判断 | 0xF1 | 0x00 |
| 最高温度判断 | 0x3C | 0x32 |

      - 发送图像数据

| 类型 | 寄存器 | 数据 | 单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI | 0x50 | 0x27 |  | 仅快速刷新 |
| SPI | 0x10 | 图像数据 | DTM1 | 旧图像快速刷新 |
| SPI | 0x13 | 图像数据 | DTM2 | 新图像快速刷新 |
| SPI | 0x50 | 0x07 |  | 仅快速刷新 |

|  | 普通刷新模式 | 快速刷新模式 |
| --- | --- | --- |
| DTM1 | 下次要显示的新图像 | 下次要显示的新图像 |
| DTM2 | 填充足够的0x00 | 旧图像准备就绪显示 |

| 墨水屏尺寸 | 数据块的数量（单位：字节） |
| --- | --- |
| 2.66inch | 5624 |

      - 更新CoG设备

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI | 0x04 |  |  | 开始DC/DC |
| GPIO | !BUSY | HIGH? |  | 等待!BUSY = 高电平 |
| SPI | 0x12 |  |  | 刷新屏幕 |
| GPIO | !BUSY | HIGH? |  | 等待!BUSY = 高电平 |

      - 停止DC/DC

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | !BUSY | HIGH? |  | 等待!BUSY = 高电平 |
| SPI | 0x02 |  |  | 停止DC/DC |

      - 停止屏幕供电

| 类型 | 引脚/寄存器 | 数据/值 | 名称/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO | POWER | 低电平 |  | 外部MOS电源设备 |
| GPIO | D/C | 低电平 |  | 数据（高） 命令（低） |
| GPIO | /RESET | 低电平 |  | 画布复位（低） |
| GPIO | CS# | 低电平 |  | SPI片选（低） |
| GPIO | BUSY |  |  | 输入/浮空 |
| SPI | SCLK |  |  | SPI时钟 |
| SPI | SDIN |  |  | SPI数据 |

- 四色BWRY墨水屏刷新

  - BWRY Small款(2.66inch)

刷新方向

2.1.1	SPI时序

最高写入速度为20MHz，最高读取速度为2.5MHz

| 类型 | 寄存器 | 数据 | 单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI | 0x50 | 0x27 |  | 仅快速刷新 |
| SPI | 0x10 | 图像数据 | DTM1 | 旧图像快速刷新 |
| SPI | 0x13 | 图像数据 | DTM2 | 新图像快速刷新 |
| SPI | 0x50 | 0x07 |  | 仅快速刷新 |

      - SPI通信流程及时间要求

写操作流程图

读操作流程图